- Определяне на продукта и компанията
Търговско име:	Fettlöser liquid/ Фетлозер ликуид/
Производител:	AZETT-Seifenfabrik GmbH & Co.KG
 	Kempter Str. 52/Postfach 1113
  	87681 Memmingen
 	Telefon 08331/ 9275 02 0    Telefax 92 75 02 22

- Възможни опасности

 Риск от сериозно увреждане на очите

- ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВА
Химически	% съотношение		Класификация	CAS		EINECS, ELINCS 
Na Dodecylbenzylsulfonat	<5		Xi:41			85536-14-7	248-680-5
2-Butoxyethanol		5 - 15		Xn:20,21,22,36,38	111-76-2	203-905-0
isotridecanol ethoxyleirt		< 5		Xn:22,41		---		---

- Първи мерки за помощ

след контакт с кожата: да се измие обилно с  вода
контакт с очите: изплакнете обилно с вода около 10 мин. Незабавно се консултирайте с очен лекар
поглъщане: изплакнете устната кухина, пийте много вода, незабавно се консултирайте с лекар

- Противопожарни мерки

Подходящи  пожарогасителни агенти: всички установени пожарогасителни агенти могат да се използват
Неподходящи пожарогасителни агенти поради опасност: няма
Опасност от пожар при използването на продукта, отделяне на газ при изгаряне на елементи: няма
Специална защитна екипировка за пожар : не е необходимо

- Мерки при неволно разливане:  Използвайте попиващо средство за да отстраните течността, изплакнете остатъка с вода

- Пренос и съхранение

Съхранявайте в хладни места. Дръжте капачката затворена.

- Лична защита и контрол за експлоатация

Изисквания за прагова стойност на съставките при:
работното място:		няма изисквания
допълнително направление: 		няма изисквания
екипировка за лична защита		няма изисквания
обща защита или хигиенни мерки:                      няма изисквания

- Физически и химически свойства

форма: 	течност
цвят: 	зелен
миризма: 	цитрус
pH:	10
Точка на запалимост:	няма
гъстота:	1,02 g/l 
разтворимост във вода:	разтваря се

- Устойчивост и реактивност

да се избягва : 		контакт с други химически вещества
да се избягва контакт с други материали: 	не
опасност от  разлагане на продукта:    	не

- Токсикологична информация
Според направените наблюдения за регулацията касаеща опасни материали продуктът не е токсичен и не уврежда здравето.

- Екологична информация

ПАВ са > 90 % био-разграждащи съгласно  OECD 301 A (95% 21d mod. OECD-Sreening-Test)
токсична опасност за вода : няма

- Информация за изхвърляне

Продуктът може да бъде включен при домашните отпадъци в малко количество
Кодът за отпадък: LAGA: 20 01 29

- Транспортна информация:	Няма опасност съгласно регулацията на ЕС

- Предписания за  89/542/EWG

Символи:	            Xn
Рискове:	            R 41 Риск от сериозно увреждане на очите

Мерки за безопасност:  S 2 	съхранявайте далече от деца
 	           S 26	При случай на попадане в очите измийте обилно с вода и потърсете медицински съвет
 	            S 39  Носете защита за лицето и очите

- Друга информация


Всички данни са на база на досегашните ни познания и опит. Тези данни за безопасност се определят от безопасните изисквания за продукта . Тези данни  не са гаранция за характеристиките VOC: 11,0 %